디지털 영상처리 연구실 연구보고서

김우헌

##모폴로지

| 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

침식과 팽창연산을 위한 마스크

->팽창                       ->침식

->침식연산 3회실시 후 모습                         -> 침식연산 5회 실시 후 모습잡음이 완전히 사라진 모습

- 팽창연산후 침식연산 효과로 제거연산 역할 하는 것을 확인 하였습니다.

##canny edge 알고리즘

#그래디언트?

-> 프리윗필터,소벨필터는 x축,y축방향 으로 각각 편미분을 사용하는데 이두개를 하나의 벡터로 표현한 것이 그래디언트입니다.

->이때의 그래디언트 크기와 각도는

- 그래디언트 벡터의 방향은 해당위치에서 밝기가 가장 밝아지는 방향

- 그래디언트 벡터의 수직인 방향=엣지의 방향

#소벨 필터

->edge가 두껍게 나타나고 정확하지 않음(그래디언트 크기만 이용)

#케니엣지 수행과정

->이 과정을 통해 정확한 검출과 위치, 얇은 엣지를 추출 할 수 있는 케니 엣지 검출 알고리즘

- 가우시안 필터링

- 잡음 제거 목적 -> 적절한 표준편차 이용하여 필터링

- 그래디언트 계산

- 소벨 필터는 그래디언트의 크기로만 엣지를 탐색

- 케니 엣지 탐색은 소벨필터로 필터링 한 후 그래디언트 크기와 방향 모두 고려

-> 그래디언트 방향은 (0,45,90,135)로 그룹을 만들어 단순화

- 비최대억제 (NMS)

- EDGE의 두께를 얇게하기 위해서 에지가 아닌 픽셀을 제거하는 방법

- 현재 화소보다 그래디언트 크기가 크지 않으면 제거되는 방식

- 이중 임계값을 통한 히스테리시스 에지 트래킹

- 실제 에지인지 아닌지 판단하는 단계 ->두개의 경계값으로 에지 판단

#C++을 사용한 CANNY EDGE

- 가우시안 마스크

->가우시안 마스크를 적용하여 잡음제거

111

그래디언트 계산

for (mr = 0; mr< 3; mr++)

for(mc=0;mc<3;mc++)

{

newvale1 += gx[mr][mc] * m_inimage[i + mr-1][j + mc-1];

newvale2 += gy[mr][mc] * m_inimage[i + mr-1][j + mc-1];

}

sobelsum[i * width + j] = sqrt(newvale1 *newvale1 + newvale2 * newvale2);

- 소벨 필터 적용후 I,j위치에서 그래디언트 크기 (sobelsum) 구함

111

theta = atan2(newvale2, newvale1) * 180 / 3.141592;

if ((theta > -22.5&& theta >22.5)||theta > 157.5 || theta < -157.5)

{

sobelang[where] = 0;

}

else if ((theta >= 22.5 && theta < 67.5) || (theta >= -157.5 && theta < -112.5))

{

sobelang[where] = 45;

111

}

else if ((theta >= 67.5 && theta <= 112.5) || (theta >= -112.5 && theta <= -67.5))

{

sobelang[where] = 90;

}

else

{

sobelang[where] = 135;

}

- 그래디언트 각도 theta 를 구한 후 그룹화하여 단순화하여 sobelang[where]에 저장

111

비최대 억제

- 그룹별로 outimage에 단일 엣지를 저장합니다.

->비최대 억제를 통하여 얇아진 엣지 추출

111

이중 임계값을 통한 히스테리시스 에지 트래킹

->비최대 억제를 통해 저장된값(outimage)이 255인 경우에 그래디언트 값이 thres hi보다 클경우 엣지

Thres hi보다 작고 thres lo보다 큰경우 엣지가 이어져 있으면 엣지라고 판단 !

-> Thres hi =70,  thres low =30

- Thres hi =90,  thres low =30              -> Thres hi =120,  thres low =30

#open cv를 통한 canny edge 탐색

-> Thres hi =100,  thres low =150                   Thres hi =150,  thres low =50

##허프 변환

for (d = 4; d <= 360; d++)

for ( k = 0; k < 360; k++)

{

for ( n = -3; n <=3; n++)

for (m = -3; m <= 3; m++)

{

if (k + n >= 0 && k + n < 360 && d + m >= 4 && d + m <= 360)

if (max < H[k + n][d + m])

{      max = H[k + n][d + m];   }

}

for (n = -3; n <= 3; n++)

for (m = -3; m <= 3; m++)

{

if (k + n >= 0 && k + n < 360 && d + m >= 4 && d + m <= 360)

if (max != H[k + n][d + m])

H[k + n][d + m]=0;

}

max = 0;

}

- 파라메타 공간 H[k][d] 에서 3x3공간내 최대값을 제외한 값들은  0으로 매핑(중복방지)

>원본 이미지

->Thres 60에 기존의 허프변환               ->파라메타 공간 수정후 thres60의 허프변환

#open cv를 이용한 허프변환

->HoughLines(edge, lines, 1, CV_PI / 30, 70) ->   6도 간격으로설정하여 중복 최소화,  thres=70

#원의 허프변환

->직선의 허프변환과 마찬가지로 파라메타 공간H[i][j][k]에서 최대값을 제외한 값들을 0으로 매핑!

->원본 이미지

-> Thres 110에서의 기존 허프변환               ->파라메타 공간변화후 thres110에서의 허프변환

#OPEN CV에서의 허프변환

-> dp1,mindist 50,param1 200,param2 40